| Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- |
| Паропроизводительность номинальная, т/час (кг/с) Паропроизводительность минимально допустимая, т/час (кг/с) | 1,0 (0,28) 0,5 (0,14) |
| Расчетный вид топлива, (щепа) ГОСТ 33103.1-2014 — влажность относительная, % — теплотворная способность, МДж/кг (ккал/кг) — расход топлива, кг/час | Р46А 60 5,7 (1360)* 680* |
| КПД, до % | 80* |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | 1,4 (14,0) |
| Номинальная температура пара на выходе из котла, °C | 194 |
| Номинальная температура жидкости на входе в котел, °C | 104 |
| Температура уходящих газов (не более), °C | 200* |
| Содержание О2 в продуктах горения, % | 7,5 |
| Напряжение электрической сети, В | 380 |
| Установленная электрическая мощность, кВт | 6,0 |
| Масса котла (сухая), кг | 16000 |
| Габаритные размеры котла, мм: Длина (Д) Ширина (Ш) Высота (В) | 4718 2948 5163 |