| Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 500 |
| Минимальная теплопроизводительность котла, кВт | 200 |
| Расчетный вид топлива, (щепа) ГОСТ 33103.1-2014 — влажность относительная, % — теплотворная способность, МДж/кг (ккал/кг) — расход топлива, кг/час | Р46А 60 5,7 (1360)* 750* |
| КПД, до % | 80* |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Номинальная температура теплоносителя на входе в котел, °С | 220 |
| Номинальная температура теплоносителя на выходе из котла, °С | 260 |
| Минимально допустимый расход теплоносителя, м3/час | 23 |
| Максимально допустимый расход теплоносителя, м3/час | 30 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 280 |
| Температура уходящих газов (не более), ºС | 300* |
| Напряжение электрической сети, В | 380 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, Па | 500* |
| Установленная электрическая мощность, кВт | 6,0 |
| Масса котла (сухая), кг Масса топки, кг Масса теплообменника, кг Масса камеры дожига, кг | 16000 10000 6000 — |
| Габаритные размеры котла, мм: Длина (Д) Ширина (Ш) Высота (В) | 4718 2948 5163 |