| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 300 |
| Минимальная теплопроизводительность котла, кВт | 100 |
| Расчетный вид топлива, (опил) ГОСТ 33103.1-2014 - влажность относительная, % - теплотворная способность, МДж/кг (ккал/кг) - расход топлива, кг/час | Р16А 50 6,68(1800)* 160* |
| КПД, до % | 80* |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Минимально допустимый расход теплоносителя, м3/час | 13 |
| Максимально допустимый расход теплоносителя, м3/час | 26 |
| Максимально допустимое гидравлическое сопротивление котла при номинальной производительности, МПа (кгс/см2) | 0,05(0,5) |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
| Минимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Минимально допустимое давление при температуре теплоносителя 95°С/110°С, МПа (кгс/см2) | 0,2(2,0)/0,4(4,0) |
| Температура уходящих газов (не более), °С | 200* |
| Содержание О2 в продуктах горения, % | 7,5 |
| Установленная электрическая мощность, кВт | 1,5 |